"РУЧ" СИКТ ОВМÖДЧÖМИНСА АДМИНИСТРАЦИЯЛÖН ШУÖМ ____________________________________________________________ ## АДМИНИСТРАЦИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ "РУЧ" ПОСТАНОВЛЕНИЕ 14 июня 2022 года № 32 Республика Коми Усть-Куломский район с. Руч # Об источниках наружного противопожарного водоснабжения для целей пожаротушения, расположенных в населенных пунктах сельского поселения «Руч» и на прилегающих к ним территориях

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности»,  для создания в целях пожаротушения условий для забора в любое время года воды из источников наружного водоснабжения на территории сельского поселения «Руч», администрация сельского поселения «Руч» постановляет:

1. Утвердить Правила учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения «Руч» согласно приложению № 1.

2. Утвердить перечень наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории населённых пунктов сельского поселения «Руч», согласно приложению № 2.

3. Проводить два раза в год проверку источников наружного противопожарного водоснабжения на территории сельского поселения «Руч», результаты проверки оформлять актом.

4. Администрации сельского поселения «Руч», а также организациям всех форм собственности, имеющим источники наружного противопожарного водоснабжения необходимо:

4.1. Ежегодно принимать исчерпывающие меры по устранению неисправностей источников наружного противопожарного водоснабжения;

4.2. Составить списки источников наружного противопожарного водоснабжения, внести их в реестр, а также вести строгий учёт их количества и технического состояния.

4.3. Обеспечить подъезд и площадки для забора воды с источников наружного противопожарного водоснабжения. В зимнее время осуществлять расчистку подъездных дорог и  площадок от снега.

5. Руководителям предприятий, организаций, находящихся на территории сельского поселения «Руч» определить порядок беспрепятственного доступа подразделений пожарной охраны на территорию предприятий, организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки их технического состояния.

6. Разместить постановление на официальном сайте администрации сельского поселения «Руч».

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

8. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава сельского поселения «Руч»                                                Е.Н.Попова

Приложение № 1

к постановлению администрации сельского поселения «Руч»

от 14.06.2022 года № 32

ПРАВИЛА

учёта и проверки наружного противопожарного водоснабжения

1. Общие положения

1.1. Настоящие Правила действуют на всей территории сельского поселения «Руч».

1.2. Наружное противопожарное водоснабжение поселения включает в себя: пожарные водоёмы, водопровод,  а также другие естественные водоисточники, вода из которых используется для пожаротушения, независимо от их ведомственной принадлежности и организационно – правовой формы.

1.3. Ответственность за техническое состояние источников наружного противопожарного водоснабжения и установку указателей несёт администрация сельского поселения «Руч», а также организация водопроводного хозяйства поселения.

1.4. Подразделения пожарной охраны имеют право на беспрепятственный въезд на территорию предприятий и организаций для заправки водой, необходимой для тушения пожаров, а также для осуществления проверки технического состояния источников противопожарного водоснабжения.

2. Техническое состояние, эксплуатация и требования к источникам противопожарного водоснабжения

2.1. Постоянная готовность источников противопожарного водоснабжения для успешного использования их при тушении пожаров обеспечивается проведением основных подготовительных мероприятий:

- качественной приёмкой всех систем водоснабжения по окончании их строительства, реконструкции и ремонта;

- точным учётом всех источников противопожарного водоснабжения;

- систематическим контролем за состоянием водоисточников;

- своевременной подготовкой источников противопожарного водоснабжения к условиям эксплуатации в весенне-летний и осенне-зимний  периоды.

2.2. Источники наружного противопожарного водоснабжения должны находиться в исправном состоянии и оборудоваться указателями в соответствии с нормами пожарной безопасности.

2.3. Пожарные водоёмы должны быть наполнены водой. Пожарные водоёмы  должны быть обеспечены подъездной дорогой и площадкой с твердым покрытием размером 12х12 м. Крышки люков должны быть обозначены указателями.

2.4. Источники наружного противопожарного водоснабжения допускается использовать только при тушении пожаров, проведении занятий, учений и проверке их работоспособности.

3. Учет и порядок проверки противопожарного водоснабжения.

3.1. С целью учета всех водоисточников, которые могут быть использованы для тушения пожара, администрация сельского поселения «Руч», не реже одного раза в пять лет проводят инвентаризацию противопожарного водоснабжения.

3.2. Проверка противопожарного водоснабжения производится 2 раза в год.

3.3. При проверке пожарного водоема проверяется:

- наличие на видном месте указателя установленного образца;

- возможность беспрепятственного подъезда к пожарному водоему;

- степень заполнения водой и возможность его пополнения;

- наличие площадки перед водоемом для забора воды;

- наличие крышки.

5. Ремонт и реконструкция противопожарного водоснабжения.

Администрация сельского поселения, организации водопроводного хозяйства, в ведении которых находится неисправный источник противопожарного водоснабжения, обязаны в течение 10 дней после получения сообщения о неисправности произвести ремонт водоисточника. В случае проведения капитального ремонта или замены водоисточника сроки согласовываются с государственной противопожарной службой.

6. Особенности эксплуатации противопожарного водоснабжения в зимних условиях.

6.1. Ежегодно в октябре – ноябре производится подготовка противопожарного водоснабжения к работе в зимних условиях, для чего необходимо:

- проверить уровень воды в водоёмах, исправность теплоизоляции;

- произвести очистку от снега и льда подъездов к пожарным водоисточникам.

Приложение № 2

к постановлению администрации сельского поселения «Руч»

от 14 июня 2022 года № 32

Перечень

наружных источников противопожарного водоснабжения, находящихся на территории населённых пунктов сельского поселения «Руч»

| N п/п | N ПВ (объём) | Адрес | Ведомственная принадлежность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 (110 м3) | с. Руч, ул. Центральная возле д.225 | СП «Руч» |
| 2. | 2 (30м3) | с.Руч, ул. Центральная возле д.401 | СП « Руч» |
| 3. | 3 (30 м3) | с. Руч, ул. Центральная возле д.75 | СП «Руч» |
| 4. | 4 (100 м3) | с. Руч, ул. Центральная напротив д.209 | СП « Руч» |
| 5. | 5 (30 м3) | с. Руч, ул. Центральная возле д.183 | СП «Руч» |
| 6. | 6 (60 м3) | с. Руч, ул. Центральная возле д.272 | СП «Руч» |
| 7. | 7 (50 м3) | с. Руч, ул. Центральная д.333 | СП «Руч» |
| 8. | 8(50 м³) | с. Руч, ул. Центральная д.122 | СП «Руч» |
| 9. | 9 (35м3) | с.Руч, ул. Центральная напротив д.455 | СП «Руч» |
| 10. | 10 (40 м3) | с. Руч, ул. Центральная возле д.20 | СП «Руч» |
| 11. | 11 (50м³) | с. Руч, ул. Центральная рядом с д.298 | СП «Руч» |
| 12. | 1(50 м³) | с. Аныб, ул. Центральная д.14 | СП «Руч» |
| 13. | 2 (40м³) | с. Аныб, ул. Центральная д.15 | СП «Руч» |
| 14. | 3 (40 м³) | с. Аныб, ул. Центральная д.172 | СП «Руч» |
| 15. | 4 (50 м³) | с. Аныб, ул. Центральная напротив д.86 | СП «Руч» |
| 16. | 5 (75 м³) | с. Аныб, ул. Центральная д.184 | СП «Руч» |
| 17. | 6 (50 м³) | с. Аныб, ул. Центральная д.126 | СП «Руч» |
| 18. | 7 (50 м³) | с. Аныб, ул. Центральная д.169 | СП «Руч» |
| 19. | 8 (20м³) | д. Малый Аныб, д. 13 | СП «Руч» |
| 20. | 9 (50 м³) | с. Аныб, ул. Центральная рядом с д.154 | СП «Руч» |
| 21. | 10 (58м³) | д. Малый Аныб (напротив гаража) | СП «Руч» |